Глава 1. 

Ремонт USB Flash Drive с помощью утилиты AlcorMP(081208).

(третья редакция, с дополнениями от 23 апреля 2009г.)


Внимание!!! Автор статьи не несет ответственности за возможный ущерб, который вы можете причинить своему оборудованию в процессе творчества. Все попытки переложить ответственость на кого бы то нибыло прямо или косвенно являются несостоятельными. Всё в ваших руках (и голове), примите решение и приступайте к делу! Желаю вам удачи!  

Данная инструкция составлена в процессе восстановления работоспособности  USB Flash Drive Transcend JetFlash V60 4GB (скриншоты сделаны с Transcend JetFlash V33 4GB, т.к. V60 вернул счастливому владельцу) и не претендует на  полноту описания всех ньюансов, а лишь предназначена для тех кто не знает с чего начать. Приступая к процессу восстановления работоспособности Flash Drive необходимо учитывать следующие моменты. Не пытайтесь запускать данную программу если вы рассчитываете на восстановление данных, хранящихся на  флешке, потому что будет выполнено низкоуровневое форматирование устройства с потерей всех записанных данных. Прежде чем запускать программу, необходимо сохранить “начальный” файл конфигурации AlcorMP.ini в отдельную директорию, потому как в процессе настройки данный файл будет изменен согласно типу вашего USB Flash Drive. В следующий раз, до того как  вы вставите для ремонта другую модель флешки,  необходимо восстановить предварительно сохранённый  “начальный” файл конфигурации AlcorMP.ini иначе будет сообщение об ошибке. Если вы скачали архив AlcorMP(081208) по ссылкам из моих сообщений то “начальный” файл конфигурации AlcorMP.ini сохранён в подкаталоге AlcorMP(081208)\AlcorMP.ini_Def. После работы программы  AlcorMP может исчезнуть значек безопасного извлечения USB устройств, для восстановления значка попробуйте запустить LoadDriver.exe и выполнить Unstall(там так написано;). Чтобы значёк безопасного извлечения USB устройств не исчезал, достаточно в закладке Setup-BadBlock установить галку напротив Uninstall Driver When Close MP (см. Рисунок 1.12).  При использовании программы придерживаемся правила – сначала запускаем программу, затем вставляем флешку, после обработки закрываем программу – затем отключаем флешку. На момент внесения дополнений в статью существует более новая версия программы  AlcorMP(090227), которую перед отключением флешки можно не закрывать, если воспользоваться специально предназначенной для размонтирования флешки кнопкой Eject(E) в главном меню (см. Рисунок 1.1). Также в  AlcorMP(090227) увеличено число распознаваемых микросхем памяти до 239 (параметр Count=239 в файле FlashList.ini) против 221 (Count=221) в AlcorMP(081208). В остальном, интерфейс программ совпадает, поэтому данная инструкция подходит и для более ранних версий программ AlcorMP. Какую версию программы использовать для вашей флешки подскажет опыт, не всегда самая “свежая” версия гарантирует успех, например утилита AlcorMP(090227) некорректно обрабатывала флешку Transcend на устаревшем контроллере AU6982, а AlcorMP(081208) справилась легко, обычно работает принцип времени выпуска контроллера и соответствующего ему времени создания утилиты настройки. Если вы читаете данную инструкцию то, надеюсь, это означает что этап определения типа микросхемы контроллера флешки уже пройден, и в вашей флешке используется один из следующих контроллеров -  Alcor AU7640, AU6981, AU6982, AU6983, AU6984, AU6986, AU3150 (AU3150B51/C53 используется в MP3 плеере). Если в вашей флешке установлен контроллер AU6980, AU9380 то утилиты семейства AlcorMP не подойдут. 

Главное меню программы AlcorMP(090227)                                               Рисунок 1.1.

[image: image1.jpg]P M
7 AlcorMP_UFD  AlcorMP.ini - [OIX]
Setup nfo
Mode: AutcRun B Blck: Aato Check SH:Fixset
Version: 09227
MP Mode: Speed ptinizs Scan Mods: Low Level Format Scan Levl: Fst Sond (BCC = 1)
ot o Deviee Coust:
@
o i e
1= ) © Clinese(PRC)
 Chirsso(Taiwan
. ” Chinese(Taiw)
I~ AutoMP
0 12
Stet(l)
o5 1z
= il Setup(®)
1 ] Reto®)
2 D Stop(®)
% 1 Ejet(®)

Help, Please press F1





Главное меню программы AlcorMP(081208)                                               Рисунок 1.2.

[image: image2.jpg]¥ AlcorMP_UFD

AlcorMP.

~Setup Info
Mods: AutoRun

P Mode: Speed optinize

Bad Black: Auto Check

Sean Mog: Low Level Format

SN FixSet

Sean Level: Fast Seand (BCC = 1)

Version: 03.12.08

o1 i Device Cout:
10
= © Engieh
= . € Chinese(PR.C)
3 © Chinese(Tavan)
o4 £ I~ AutolP
()
05 13
— — Setup(®)
0% 14
o7 i3
Stop(®)
0% 16 =

Help, Please press Fl





После запуска  AlcorMP(081208) можно вставлять USB Flash Drive, при этом в первый раз может появиться сообщение программы о выполнении предварительных настроек с требованием вынуть флешку и перезапустить программу и затем снова вставить флешку – делайте. В секции Setup Info указаны текущие (на момент запуска программы) установки, пока не обращаем на них внимания, по всем необходимым параметрам пройдемся далее. Порт USB в который вы вставляете флешку должен быть исправным, лучше всего вставлять непосредственно в разъем системной платы, без перекосов. Использовать разъемы на передней панели, а также удлинители нежелательно – такого рода соединения могут стать источником проблем.

Рисунок 1.3.

[image: image3.jpg]7 AlcorMP_UFD  AlcorMP.ini

~Setup Info

‘Mode: AutoRim. Bad Block: Auto Check SI: FixSet
P Mode: Sped optinize Soan Mode: Low Level Fomat Soan Level. Fast Soand (ECC = 1)
ot 2

Version: 03.12.08

Devis ot [T

 Erglih

o B © Chiness(PRC)
= =l © Chinese(Taiwen)
04 12 I~ AutoMP
Stath)
o 15
Setup(S)
F KILBGOBUOM CAP-4096M e
ID: 0xEC.0xD7.0x55,0xB6,0x78 CE:1
RefissF)
i 15

0

Help, Flease press F1

#)





Информация о флешке может появиться в любом из шестнадцати окон, как видно на Рисунке 1.3., флешка попала в шестой отсек. Если сейчас кликнуть на кнопку “F” слева от надписи про флешку, то информация о флешке будет не совсем корректна, хотя можно увидеть и записать на листок бумаги серийный номер флешки, если захотите его оставить для этого устройства . Чтобы попасть в меню настроек – нажимаем Setup(S).

Рисунок 1.4.

[image: image4.jpg]~Setup Info
Mads: AutoRim Bad Black: Auto Check SN FixSet

Version: 03,1208
MF Mode: Speed optimize Scan Mode: Low Level Format Scan Level:Fast Scand (BOC = 1)

PassWord (X B om0

= I~ Change Password Clmgik
= € Chinese(PR.C)
1= Password © Chinese(Tavan)
o EE| I~ AP
| 1 FemenberPasowors Shis)
o
— ok L ] — o
- KILBGOBUOM CAP-4096M | =
1D: OxEC, 0xD7. 055, 0xB6,0x78 CE T
Refiosh®)
o7 ‘
08 e ‘

Help, Flease press F1





Программа предлагает установить пароль, оставим поля пустыми и жмем кнопку “Ok”.Теперь доступны несколько секций настроек,поочередно рассмотрим и настроим их. 

Рисунок 1.5.

[image: image5.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info
Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

Setup

Flash Type | Mode | Information | Bad Block | ther |

~Flash Type

Flash Type

st o [[Dofoa =] Chare (Dot =] AW ook T Dt =]

3 P Setup
=1 Optinize [Speed optimize v

o I~ Change to Can optiize, when bad bock > [ %
— Scanbode  HighLevelFomat (& Low Level Fomat

. LLF Check [Natural Check(Default_v | I~ Hall Cap Check When Faied

— ScanLevel [FastScant ~

F

1D: 0 ECC |1(Defaut) - advanced

Other Setup-
<] I Monualselection || [ Erase afterMP. —
I~ Flashiso

Vorsion: 081208

Device Count:

& Erglish
© ChinessfP RC)
© Chinese(Taivan)

Burin Setup
I R Test

I~ Nesd Burin

o e

pAEEAEER R

o

I~ AutobP

Stant(4)

Setup(3)

Fefiesh(®)

S Eipot

=

==

Help, Flease press F1





 В секции Flash Type появится наименование производителя и тип используемой микросхемы памяти, в данной секции ничего не меняем. В секции MP Setup\Optimize доступны три значения Speed optimize\Capacity optimize\LLF Set optimize, вибираем  Speed  optimize , тогда скорость записи на флешку будет максимальной. Если выбрать Capacity optimize, то флешка будет оптимизирована на больший объем (за счет уменьшения размера кластера), но при этом скорость записи упадет (в 2-4 раза). 

 Рисунок 1.6.

[image: image6.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info

Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

Setup

Flosh Type | ode | Infomaton| Bad lock | Give |

~Flash Type Other Setup

Flash Type [ Samsung K9LBGOBLIOM <] I Monualselection || [ Erase afterMP.

Flash Num [Defaull x| Charvel [{Defeu] = AW Cyck T [Defaut =] | |

Vorsion: 081208

Device Count:

& Erglish
© ChinessfP RC)
© Chinese(Taivan)

NP Setup |

t Optinize [Speed optimize [—

i Set
hen bed bock > D (2
= Seanblode @ LowLevelFomat

I Nesd Burin

v LLF Check [Natual Check{Default_v] [ Halt Csp Check When Falled

o [0 Tines

SeanLevel [FastScand ~
ECC [1Defaui] <] advanced

PAREREEELEY

I~ AutobP

Stant(4)

Setup(s)

Fefiesh(R)

T =

=

Help, Flease press F1





Метод LLF Set optimize без проверки на Bad блоки, преймуществ перед Speed  optimize не имеет, используйте его если только на 100% уверены в надежности флешки. На данной закладке можно еще поэкспериментировать с Scan Level.
Рисунок 1.7.

[image: image7.jpg]FD  AlcorMP.ini

~Setup Info
Mode: AutoRim
Setup X Version: 03.12.08
M Mode: Capecity|
Flash Type | Mods | Information | Bad Block | Gther | ==
o e Ty - OtherSetip seistants [T

Flash Type [Samsung K3LBGOBLIOM w| T Manualselection || ™ Erase after MP. =

N st o [[Dofoa =] - Charmel [Defe =] AW Cyck T Dt =] i

& Erglish
© Chiness(PRC)

u: ~MP Setup il © Chinese(Taiwen)
— Opinize [Copaciy opimies = | =
o BunSe =
o ich Bl when e bl % Flini I~ Autob
ScanMode  High Level Format % Low Level Farmat e
I~ NeedBurin —
| | LLFChesk [Natural CheckDefaut +| [ Half Cap Check When Faied
; ——
— SeanLevel [FastSoand - i SeuptS
s FalSoard P e i
Rl scard B e
o eox [ters == 4
Fast Scan2 = Refresh(R)
o oo N
== ==
] =T

Help, Please press F1





Full  Scan1 наиболее надежный, но и самый долгий, 4GB флешка Transcend JetFlash V60 проверяется минут пять, если перед вами поставлена задача восстановить убитую флешку, то есть смысл остановиться на этом методе, а если в исправности микросхемы памяти нет сомнения, тогда можно выбрать Fast Scan4 – проверка будет занимать до 1 мин.

Переходим к следующей закладке(вверху) Mode (Рисунок 1.8). 

Рисунок 1.8.

[image: image8.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info

Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

Setup
Flash Type Mode | Information | Bad Block | ther |
~Mode Patiion Set
& P bi Ty Blod 6o g s o
© FedDisk Volume label [TRANSCEND /ol e |
© Readdry Disk Disk SN [ BO377MMP Disk i

 Password Disk
© AES Disk(g O]

© AutoRun & 0
€ b

I~ CoAOM Lt

0

I™ Wit protect

Vorsion: 081208

Devics Comti [T

Exglish
€ Chinese(PR.C)
 Chinese(Tatwan)

I~ Copy toFDisk. '7_”
Ir | |

- = I~ fatoP
 Password Set Disklmage
‘ Dot ,—J‘ Stae)
dReseve
Setup(s)
idesse [OFF v || See OMB  (0=notset) ‘
Refiesh(E)

S Eipot

=

=T

Help, Flease press F1





Выбираем Pure Disk если нас интересует обычная флешка в ее понимании (один логический раздел – одна буква в проводнике). По желанию в поле Volume level  присваиваем название – то что будет в проводнике после логической буквы, а также в поле Disk SN указываем серийный номер логического диска (не путать с серийным номером самой флешки). Volume level  и Disk SN можно не указывать. Если сдвинуть указатель движка с 0%, то будут созданы два раздела в указаном процентном соотношении, при этом откроются для изменения поля для присвоения Volume level  и Disk SN второму разделу (Рисунок 1.9). 
Рисунок 1.9.
[image: image9.jpg]AlcorMP_UFD  AlcorMP.

Setup Info

Flash Type Mode | infomaion| Bad Bock | Ot |

o1 Mode Partfion Set

Device Coust:
— & PueDisk GE3 BE0 00 0 0 G =
2  Fred Disk Vohume abel [TRANSCEND  Vokume abel & Euglish
 Read0riy Disk Disk SN[ 00377MMP Disk SN[ QOE7EMHH || © ChinesepRO)
© Password Disk I CopytoFDisk. =] © Chinese(Taiwan)
o  AES Disk(86 Only) W Gt | — g ™ AutoMP
e e PasswordSet | Disklmage————————————|
— € buoSwich Lw e — [oamw = — Stant(4)
05 I™ COAGH Label
| LED et ~2ndResenve
[ I Id OFF o Tl ==
F lesse = Size OMB  (0=notset]
1D: 0> T~ wiite protect
= Refresh(R)
o
- Inpet B ol | = [
il == —

Help, Please press F1





По желанию в поле Copy to FDisk  можно указать путь к внешним файлам, которые будут скопированы на первый раздел, и, если создаются два раздела, то откроется поле Copy to SDisk для копируемых файлов второго раздела. Если вдобавок поставить галку Write protect то файлы в выбранных разделах FDisk, SDisk будут доступны только на чтение (Рисунок 1.10). 

Рисунок 1.10.
[image: image10.jpg]AlcorMP.ini

- Setup nfo
Mods: AutoRim
Setup Version: 18,1208
P Mode: Speed o
Flash Type Mode | Information | Bad Block | ther |
Mode Parion Set o
& PueDisk x A W w  y =
© Fned Disk Vohume abel [TRANSCEND  Vokume abel & Euglish
|| ¢ ReadomDi Disk SN[ 00377V Disk SN O037BMNP || CumeseprO)
= £~ Passir ik W CopyloFDisk [DMUSIC =) © Clinese(Tawan)
 AES Disk(E6 O} \f CopptoSDisk [DSTXT Ll I~ AuoMp
— e o PasswordSet———— Diklmage——————————— (|
€ Ao et o H Dectnent J‘ | sew
o I™ COAOH Lab L
DS ondResene
=Tl = Setup(s)
F idesse [OFF <] | ske [ OME  (0=notse
1D:04 | e st
— - = Refiesh(R)
— A = .
o )
1) =T
Help, Flese prss Fl





Обратите внимание на параметр LED Set, когда его значение OFF, то это означает что индикатор на флешке после установки флешки в порт USB после детекта будет выключен (при пересылке данных будет мигать), а если ON, то  индикатор на флешке будет гореть всегда(при пересылке данных будет мигать), даже в моменты простоя. Если вы не поняли о чем идет речь в данном параграфе, то установите значения в этой закладке как на скриншоте. Для создания загрузочного раздела CD-ROM на флешке читайте далее главу 2. Прежде чем перейти к следующей закладке, проверим установки Setup-Mode, для обычной флешки они должны соответствовать  Рисунку 1.8.
Переходим к следующей закладке(вверху) Information (Рисунок 1.11).
Рисунок 1.11.
[image: image11.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info
Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

Setup

Flash Type | Mode  Information | Bad Block | ther |

Vorsion: 081208

Verder Set ahiset- _—
ViD 058F " Random Set
g e
o= FID 6387 £
= © Chiness(PRC)
5 T @ FixSet SN DO37EMMP € Chiresl Tarman).
e T I
o I~ AP
— € Inctease
Productsting [FonDRk
; Statca)
7 -use
— VerdsrSting ot
Sotup
. © gk © 2ndgt e
1D: 0 Product String | Transcend 4GB
Refresh(R)
o
— A = ;
= o
i) =T

Help, Flease press F1





В поле VID, PID информация уже присутствует, утилита сама их подставляет, если здесь пусто то внесите правильные VID, PID.  Поля SCSI и USB можно не трогать, у меня здесь прописаны данные под конкретную флешку, эти наименования будут видны в Windows для этой флешки, для запуска утилит Transcend необходимо поле Vender String заполнить JetFlash. В секции SN Set ставим галку Fix Set и прописываем в поле SN серийный номер флешки(тот что вначале записывали на бумажку) в формате 8digit или 20digit, в формате 20digit недостающие до 20ти цифры заполняются нулями, что не всегда удобно. Если поле серийного номера не прописывать, то программа сама его присвоит, сгенерировав случайным образом.  
Переходим к следующей закладке(вверху) BadBlock (Рисунок 1.12).

Здесь оставляем все как на скриншоте, по умолчанию форматирование выполняется в FAT32, если вам нужна другая файловая система, то создайте её потом, после восстановления работоспособности флешки другими сторонними утилитами форматирования. Как уже было отмечено в самом начале, наличие галки в строке  Uninstall Driver When Close MP позволяет автоматически по завершении работы  программы AlcorMP выгружать драйвера шины USB необходимые для работы утилиты. Операционная система продолжит использование своих “родных” драйверов поддержки USB и значек безопасного извлечения устройств на шине USB появится в трее. Если убрать галку, то драйвера AlcorMP не будут выгружены и подменят “родные”, тогда значек безопасного извлечения для флешек не будет появляться при подключении флешки.                                                                                                                      Рисунок 1.12.

[image: image12.jpg]AlcorMP.ini
~Setup Info
Mode: AtoRim
Setup Version: 08.1208
MP Mods: Speed op
Flash Type | Mode | Information Bad Block | other |
i BBk FieSytem | FisPonSeltng D Conat: [ 1
(& Auto Check ‘ (Defaul) ‘ ’7 (Defaul) 1 =
o = e "
o © Dynamio et Uit et When Ciess W [ || C ChinseprO)
5 © Chinese(Taiwen)
o 2l I~ Autolp
i e ==
© FCapacty = Start(a)
= Maf Me
 Pecert = Setup(®)
r 1D: 0
— = Refiosh®)
— I o =
08
Il =T
Help, Please pess F1





Переходим к следующей закладке(вверху) Other (Рисунок 1.13).

В данной закладке секцию Compel Specify Flash не трогаем, в ней будет указан производитель и тип микросхемы флеш памяти, который программа определила автоматически. А вот на секцию Support for other types of controller or not необходимо обратить пристальное внимание. По умолчанию галка в данной строке отсутствует и поэтому недоступны для выбора шесть типов контроллеров указанных в данной секции. Если в списке шести затенённых типов контроллера отсутствует тот который используется в вашей флешке (например AU6982, AU6986…) то никаких галок не ставим, оставляем эту секцию как есть.                                                                               Рисунок 1.13.

[image: image13.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info
Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

Setup

Flash Type | Mode | Informtion | Bad Black Other |

Compel Specily Flssh
@ FlashType  FlashTope

© SoscFiaD  Fasn 1D 0x[AT 0 [T 04 [TT 08 [7F [T o[

© Default Not Specified Flash

Vorsion: 081208

Device Count:

 Erglih
© Chiness(PRC)
" Chinese(Taiwan)

& Aut Produce I~ AutoMP
SetDelay
Start(a)
& T Supportfor ther types of contoller ornot
I~ puess I e Setup®)
F
— ™ u3isocss
Refresh(R)
Conel
08
=] =T

Help, Flease press F1





А если в списке шести затенённых типов контроллера вы обнаружили свой, то небходимо его обязательно выделить. Например, в вашей флешке установлен AU6983, тогда секция Other должна быть как показано на Рисунке 1.14.
Рисунок 1.14.

[image: image14.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info
Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

—— [T o =

Setup

Flash Type | Mode | Informtion | Bad Black Other |

Compel Specily Flssh :

© Fahlpe  Fanle [FamngtiBoom = -
 SpecFashiD  Fash D 0 [AT ¢ [T5 00 [TT 08 [75 [T o m" =

© Default Not Specified Flash

Auta Produce

setbelay =

%' Support for other types of controleror ot

roas Ak B
[ Astes [ AISEST [ ASISICS:

Vorsion: 081208

Device Count:

 Erglih
© Chiness(PRC)
" Chinese(Taiwan)

I~ AutobP

Stant(4)
Setup(®)

Fefiesh(®)

=

Help, Flease press F1





После настройки Setup, нажимаем кнопку OK в правом нижнем углу и возвращаемся на основной экран утилиты. Все готово для запуска процесса восстановления, нажимаем Start(A). В случае если произошла непредвиденная остановка, либо вы сами прервали процесс, вспомнив о чемто важном, на месте отображения информации о флешке появится сообщение об ошибке устройства. Необходимо нажать Refresh(R) чтобы вернуться к предыдущему состоянию (до запуска  Start(A)). После старта утилиты с предварительно настроенными параметрами указанными выше, выполняется следующая последовательность операций:

Стирание… (Рисунок 1.15).
Рисунок 1.15.

[image: image15.jpg]¥ AlcorMP_UFD

AlcorMP.

~Setup Info
Mods: AutoRun

P Mode: Speed optinize

Bad Black: Auto Check

Sean Mog: Low Level Format

SN FixSet

Sean Level: Fast Seand (BCC = 1)

Version: 03.12.08

o i Device Comt
1o
J |  Englsh
= . € Cliness(PRC)
3  Chinese(Tatwan)
o i I~ Aotz
()
o I3
— — BetupS)
F Erase... 50.0% 14
o7 15
Stop®)
o 16 B(E)

Help, Please press Fl





Сканирование на плохие блоки Bad Block…  (Рисунок 1.16).
Рисунок 1.16.

[image: image16.jpg]AlcorMP_UFD  AlcorivP.

~Setup Info
Mods: AutoRun

IMP Mods: Spesd aptinize

Bad Black: Auto Check

Sean Mog: Low Level Format

SN FixSet

Sean Level: Fast Seand (BCC = 1)

0

Version: 03.12.08

Devis ot [T

Bl Eglish
= B © Chinese(PRC)
3 © Chinese(Taiwen)
04 ig I~ Autobe
(2
05 13
— — Betup(s)
P Scan Bad Block... 26.1%
07 15

0

Help, Please press Fl

Stop()





Форматирование…  (Рисунок 1.17).
Причем форматирование может проскользнуть практически незамеченным.

Рисунок 1.17.

[image: image17.jpg]¥ AlcorMP_UFD

AlcorMP.

~Setup Info
Mods: AutoRun

P Mode: Speed optinize

Bad Black: Auto Check

Sean Mog: Low Level Format

SN FixSet

Sean Level: Fast Seand (BCC = 1)

Version: 03.12.08

o i Device Comt
1o
J |  Englsh
= . € Cliness(PRC)
3  Chinese(Tatwan)
o i I~ Aotz
()
o I3
— Setup(S)
F Format. 14
o7 15
Stop®)
= = B(E)

Help, Please press Fl





После удачного завершения процесса, информация о флешке выводится зеленым шрифтом. (Рисунок 1.18).
Рисунок 1.18.

[image: image18.jpg]AlcorMP_UFD  AlcorivP.

- Setup nfo
‘Mode: AutoRim. Bad Block: Auto Check SI: FixSet
Version: 08,1208
P Mode: Sped optinize Soan Mode: Low Level Fomat Soan Level. Fast Soand (ECC = 1)

£ L w0

 Erglih
© Chiness(PRC)
 Chiese(Taivan)

i = I~ AatolP.

H(£)

Setup(®)

i MP Complete Time: 02:28 CAP-4020.0M
.Bad Block: 1/4096.SN: 00376MMP.

Fefiesh(®)
07

£

0 16

Help, Please press Fl





Для просмотра детальной информации нажимаем F – Status , получаем картину следующего вида. (Рисунок 1.19).                                                                         

 Рисунок 1.19.
[image: image19.jpg]7 AlcorMP_Ul AlcorMP. i

Setup Infa -
Mads: AutoRun

P Mods: Speed optinize

MP Complete Time: 02:28
.Bad Block: 174096.5N: (|

Help, Plase press F1

Configuration Information

After Production:
Firmware Version:
vID:

PID:

Controller Type:
Serial Number:
Vender String:

Product String:

Device Capacity:

Original Bad Block:

Current Bad Block:

YES

2106

058F

6387

6986

00376MMP

HetFlash

HWW

Flash Disk

4020000  MB

11

Detail

ID[0]: OXEC,0xD7,0x55,0xB6, 1xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF

ID[1]: OxFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF

ID[2]: OxFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF

ID[3]: OxFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF

0K

[Fast Scand (BCC = 1)

X|

Version 03.12.08

Devi Comts [T

@ Exgish
€ Chitess(PRC)
© Chirese(Tawan)

I~ utobP

Setup(S)

Fefiesh(®)





Original Bad Block это плохие блоки которые были пофиксены на флешке еще на этапе производства. Осталось только закрыть программу, вынуть флешку, снова ее вставить и наблюдать “новенькую, рабочую” флешку. (Рисунок 1.20).
                                                                             Рисунок 1.20.

  [image: image20.jpg]¥ Mo# komnbioTep
Qain Mpaska Bag Vofpasoe Cepewc  Crpaska

O 3| Pros e

3 Mo kovreioTep

Cuerenmie 3anaun

TpockoTp cosaert o chctene

2 Veranoskan yaanete
rparpam

[ ——
&3 Vimneas sror ave

Apyrve wecra

€ Cerence oxpprene
(D v moxymer
5 Obue sokyerTes
B Nasene yopasneriin

Moapotio

TRANSCEND (1)
Cuerme anos

®alinasan crcTena: FATSZ

% Tokanersii ek ()
< Nokanemsi ek (D7)
<o Nakanemeii ek (E:)
2DVD-RW nckosoa (F:)

O ACKyMEHTH!
okymeHTs - DESKTOP





Глава 2.

Создаем autorun CDROM c помощью утилиты AlcorMP(081208).

Несколько замечаний прежде чем создать autorun CDROM раздел на USB Flash. Утилита  AlcorMP(081208) позволяет на низком уровне создать на флешке раздел autorun CDROM  который будет восприниматься BIOS системной платы и операционной системой как обычный CD-ROM. При этом в списке устройств BIOS системной платы появляется autorun CDROM, с которого можно загрузиться. Размер такого CD-ROM зависит только от объема развернутого на нем образа закрузочного диска. Поскольку данный раздел воспринимается как CDFS то становится возможным использование мультизагрузки посредством BCDW. Прежде чем запускать  AlcorMP, необходимо создать образ загрузочного диска. У меня на  Transcend JetFlash V33 4GB создан загрузочный CD-ROM объемом около 1,2 GB на котором с помощью  BCDW возможно выбрать загрузку трех разных RAMBOOT образов BartXPE. Скорость загрузки ramboot образа в память при использовании autorun CDROM на системных платах ASUS P5Q, P5KPL с BIOS AMI очень высокая, Boot.img объёмом 480Мб закачивается за 40 сек. При тех же условиях, для загрузки образа из обычного раздела USBFlash необходимо более 2мин. Вероятно AMI BIOS для autorun CDROM сразу включает режим High Speed USB2.0. К великому сожалению несколько плат с BIOS AWARD 6.0, показали плачевные результаты, что при autorun CDROM, что при обычном  разделе USBFlash время загрузки Boot.img объёмом 480Мб в память более 10-15мин. На некоторых платах autorun CDROM не распознается BIOS и, соответственно, загрузиться не удается.

 Не подключайте флешку на которой создан autorun CDROM при работающей программе AlcorMP просто так без дела,(например, чтобы посмотреть серийный номер) от этого autorun CDROM перестает распознаваться в BIOS, хотя в среде виндовс изменений как бы нет. Если вы всётаки сделали это, то придется вновь создавать  autorun CDROM.

Итак для создания autorun CDROM необходимо выполнить настройки как описано в Главе 1, за исключением следующей закладки.

Рисунок 2.1.

[image: image21.jpg]* AlcorMP_UFD

AlcorMP.ini

 Setup Info

Mode: AutoRim.

MP Mok Capasity,

Setup
Flash Type Mode | Information | Bad Block | Other |
Mode Parton Set
" Pure Disk
 Fired Disk

© ReadOnly Disk

© Passwod Disk

 Image Mode

© AESDRKEEOY | 1SO Mode

@ AutoRun © 0|

Version 081208

Device Court: [ 1

@ Exglish
© Chinese(PR.C)
" Chiness(Taiwan)

File Patl Apebuilder.iso

g =i1| =

it ™ | COAOM Latel] Cam::l'

g : - Idesse  |OFF Sie TMB  (0=notsel)
ID: > I Wite protect ‘

I~ hutobP.

Stant(4)

Setup(s)

Refiosh()

— Export

o el

=T

Help, Please press F1





В закладке Mode выбираем пункт AutoRun, при этом должно появиться всплывающее окно ISO Set. Выбрать ISO Mode и указать путь к заранее подготовленному образу загрузки. Если при выборе AutoRun ничего не всплывает значит у вас испорчен AlcorMP.ini или сама утилита (скачайте рабочую программу AlcorMP(081208) по ссылке в моих ответах на конференции). Секция которая отвечает за местоуказание образа выглядит так.

Код AlcorMP.ini

[AutoRun]

ReserveUserSize=0

GPI=0

LoaderPath=C:\9384.iso

ReservePath=C:\Reserve.img

Win98=0

IMGorISO=1

ISOPath=C:\pebuilder.iso
При использовании настроек для Pure Disk (обычная флешка), отсутствуют строки:

IMGorISO=1

ISOPath=C:\pebuilder.iso

Окончательно окно настроек для создания autorun CDROM выглядит так.

Рисунок 2.2.

[image: image22.jpg]AlcorMP.ini

~Setup Info
Mads: AutoRim

MP Mods: Speed ap

0

Setup: Vorsion: 081208
Flash Type Mode | Information | Bad Block | ther |
Mode Patiion Set D Conat: [ 1
© Pure Disk. b R =
© FedDisk Volume label [TRANSCEND /ol e | Exglish
© Readdry Disk Disk SN[ 00377MMP G — || CumeseprO)
 Password Disk I CopytoFDisk = | " Chinese(Taiwas)
© AES Disk(ES O] L Copyfo STk [ - = | I o
& Auefiin & Defaut  Password Set ReaddrpSet————— ||
© AutaSwich Dostinent Ji | = Stan(h)
¥ CD-ROM Label
= ndReseve
[ Transcend COROM = Setup(®)
idesse  [OFF ] || see OME  (0=notsel)
I~ fie pictech
- f=r Refresh(R)
S ol |
=

Help, Flease press F1





Далее действуем как описано в Главе 1, после завершения работы (и закрытия окна) программы и передергивания USB Flash Drive получаем такую картинку. Диск XPE (G:) 1,2GB это и есть наш autorun CDROM, диск TRANSCEND (H:) раздел обычного Flash Drive, FAT32 2,7GB (см. Рисунок 1.20 в Главе1).

Список контроллеров на которых успешно создаётся autorun CDROM - AU6983,  AU6986, с большой вероятностью получится  на AU6984. Не удалось создать autorun CDROM на AU6982. Если у вас получился autorun CDROM с использованием AU6980, AU6981, AU6982, AU9380 сообщите об этом в форуме, упомянув название флешки, тип контроллера, PID&VID, версию утилиты Alcor и особенности(если есть).
Глава 3.

Другая полезная информация.
Внимание!!! Автор статьи не несет ответственности за возможный ущерб, который вы можете причинить своему оборудованию в процессе творчества. Все попытки переложить ответственость на кого бы то нибыло прямо или косвенно являются несостоятельными. Всё в ваших руках (и голове), примите решение и приступайте к делу! Вся информация предоставленная в статье получена опытным путем, из сообщений в разных форумах и имеет высокую степень достоверности так как была проверена. Тем не менее никто не застрахован от ошибок и заблуждений. Дабы восторжествовала истина – проведите свои исследования. Желаю вам удачи!  

В данной главе буде представлена дополнительная информация которая, надеюсь, будет полезна в процессе восстановления работоспособности флешек. При упоминании конкретных имен файлов без указания источника, подразумевается информация из ссылок на форуме в моих сообщениях. На момент публикации статьи были даны ссылки на: 
http://narod.ru/disk/7483606000/datasheet%20AU6981.pdf.html 2,24Mb        datasheet AU6981

http://narod.ru/disk/7483611000/datasheet%20AU9382.pdf.html 0,35Mb                        AU9382 
http://narod.ru/disk/6464222000/datasheet%20AU6984.pdf.html 1,40Mb                        AU6984 

http://narod.ru/disk/6464307000/datasheet%20AU6986.pdf.html 1,34Mb                        AU6986

http://narod.ru/disk/7975275000/datasheet%20AU6366_CardReader.pdf.html 533Kb     AU6366

http://narod.ru/disk/5607334000/JetFlash%20recovery.doc.html 875кб          инструкция 1ред.
http://narod.ru/disk/6181763000/AlcorMP%20recovery.doc.html 841кб        инструкция 2ред. 
http://narod.ru/disk/5935976000/AlcorMP%20(081208).rar.html 5,32 Mb     AlcorMP(081208)
http://narod.ru/disk/7829684000/Red%20Alert%203%20Theme%20-   %20Soviet%20March%20with%20lyrics%203.rar.html 5,58Mb  муз. композиция Red Alert, для снятия душевного напряжения в случае обмана китайскими товарищами при покупке недорогих флешек большого объема на деле оказавшимися в 2-20 раз менее ёмкими. 

Если после восстановления работоспособности флешки с помощью AlcorMP она определяется как Generic / Flash Disk / Mass Storage, то читаем инструкцию, и правильно заполняем поля в закладке Information (Рисунок 1.11).

Если у вашей флешки после восстановления работоспособности с помощью AlcorMP индикатор после подключения не горит и мигает только в момент обмена информацией, а до этого он горел всегда(мигал в момент обмена информацией) то обратите внимание на параметр LED Set в закладке Mode (Рисунок 1.10), переключите его в ON.


Если после восстановления работоспособности флешки с помощью AlcorMP вы обнаружили что любимый фильм закачивается на флешку в 3-4 раза дольше, то в секции MP Setup\Optimize  установите  Speed  optimize , тогда скорость записи на флешку будет максимально возможной для этой флешки(Рисунок 1.6). Форматирование в FAT32 также обеспечивает большее быстродействие чем при форматировании в NTFS но в FAT32 существует ограничение на размер непрерывного файла 4.25GB, а в NTFS нет, поэтому зачастую приходится отдавать предпочтение NTFS. Обратите внимание что при записи большого числа мелких файлов на флешку бывает ситуация когда виндовс, фар, командер показывают что копирование окончено, а на самом деле индикатор на флешке мигает еще минуту. Дождитесь обязательно завершения обмена с флешкой, не выдергивайте её на ходу. Используйте всегда безопасное извлечение через значек в трее. Очень часто “выдергивание” в момент записи приводит к порче флешки.

Что считать нормальной скоростью записи на флешку? Всё зависит от конкретного оборудования флешки – типа контроллера и, в основном, микросхемы памяти. Настройку контроллера (Speed  optimize) мы провели ранее. Посмотрим на тип микросхем памяти. Для чего откроем FlashList.ini  файл описания параметров флеш-памяти. На рисунке 1.19 видно что контроллер  AU6986 инициализирует память по каналам ID(0):, ID(1):, ID(2):, ID(3):, каналы ID1-ID3 не задействованы 0хFF, а канал ID(0): 0xEC, 0xD7, 0x55,0xB6, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF. Проведем поиск в FlashList.ini по FID=0xEC,0xD7,0x55,0xB6
[35]

Brand=Samsung

FlashName=K9LBG08U0M

FID=0xEC,0xD7,0x55,0xB6,0x00,0x00

FlashType=MLC

Size=4096

MaxBank=1

CE=1

PlaneNo=2

DieBlockNo=8192

PageNo=128

SectorNo=8

16Bit=0

MarkType=23

ECCMode=0

CMD=81
Cекция [35] соответствует м/с памяти  Samsung K9LBG08U0M MLC Size=4096 (4GB)
Тип памяти – MLC ожидаемая скорость записи до 10Mb/s, реальная 6-7Mb/s,

                                                     cкорость чтения  20-30Mb/s, реальная  17,5Mb/s
основная масса флешек производится с недорогой памятью MLC со скоростью записи/чтения 6/20 Mb/s в лучшем случае – если не учитывать ограничения вносимые системной платой.
Флешки расчитанные на высокое быстродействие выполняются с применением SLC флеш памяти (FlashType=SLC), а некоторые оборудуются дополнительным буфером как в случае SSD(твердотельный накопитель), скорость записи/чтения у таких флешек достигает 90 Mb/s, однако, если записываемый файл намного больше буфера, то спустя некоторое время скорость записи снижается до 30-40 Mb/s что можно считать реальной скоростью записи на SLC флеш память.
Если при подключении флешки утилита AlcorMP выдает ошибку идентификации устройства, то возможно: 

- вы забыли восстановить предварительно сохранённый  “начальный” файл конфигурации AlcorMP.ini,

-  данная версия   AlcorMP не поддерживает контроллер флешки – запустите другую версию утилиты,

-  контроллер флешки завис, необходимо разобрать флешку и попытаться перезапустить контроллер(процедура замыкания ножек на памяти детально расписана в статьях на сайте)
- возможно вы ошиблись с идентификацией контроллера флешки и он не является Alcor.
- флешка частично сгорела.
Если при подключении флешки утилита AlcorMP выдает ошибку идентификации флеш памяти, то к описанным ранее неисправностям, добавляется отсутствие в FlashList.ini информации о флеш-памяти. Необходимо разобрать флешку и по маркировке на микросхеме памяти найти её описание в FlashList.ini, обозначение микросхемы читается, например, как  K9LBG08U0M на корпусе. При  ошибке идентификации флеш памяти программа сообщает FID, обычно этого FID нет в списке FlashList.ini, но зная маркировку микросхемы (например K9LBG08U0M) и её FID можно поправить в FlashList.ini FID – присвоить ему значение из сообщения об ошибке и попытаться восстановить флешку. Бывает что на контроллер или микросхему флеш памяти не приходит питание, тогда удается восстановить питание способом показанным на рисунке3.1.
Рисунок 3.1.
[image: image23.jpg]&=
sassz 475





На рисунке 3.1 восстановлено питание контроллера путем проброса перемычки от стабилизатора на ножку питания. Судя по всему произошло разрушение питающей дорожки при подключении флешки в переполюсованный разъем на передней панели компьютера.
Рисунок 3.2.
[image: image24.jpg]



На рисунке 3.2 показана микросхема флеш памяти K9HBG08U1M , поиском по FlashList.ini находим что это:

[37]

Brand=Samsung

FlashName=K9HBG08U1M

FID=0xEC,0xD5,0x55,0x25,0x00,0x00

FlashType=MLC

Size=4096

Поскольку распаяна одна микросхема, то флешка должна быть 4GB.
nat27   23-Apr-2009.

