Нашёл Silicon Power 720 4Gb. Решил по-экспериментировать.

Чипгений сказал:

Device Name: ++[H:][I:]+Caiiieia?uaa ono?ienoai aey USB(Touch720 Silicon Power USB Device)(To...

(Эт я экспериментировал с секьюрити  вот только не помню чем)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 1F27

Serial Number: 07AC1800564F0002

Revision: PMAP/PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison

Chip Part-Number: PS2136

Product Vendor: (N/A)

Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620

Не помню что за контроллер,  доверяю гению с PS2136.

Запускаю Phison_PS2136_2231 v1.89.00 (Rel 2k)

Сначала ParamEdt-F2-v1.0.14.3.exe , настраиваю , ставлю mode 4 сохраняю (поиск спрятанной кнопки SAVE :) )

Имеем такой ини:

[Customize Info]

USB VID=0x13fe

USB PID=0x1f23

String Product Name=SiliconPower

String Manufacturer Name=Restored

Inquiry Version=PMAP

[Configuration]

Reset Serial Number=0

[TestItemOption]

Do Preformat Test=1

[Extra]

Mode=4

[Misc]

Privacy Volume Label=PRIVATE

FDD Image=D:\Remont FLASH\Phison\Phison_PS2136_2231 v1.89.00\BN205.BIN

(здесь в имидже он захотел какой-нибудь бинарник, ну я и дал ему бурнер)

Прошёл преформат/ переподключил/ ч/з 30 сек он мне говорит, что не может записать инфо-блок (тайминги памяти мол не нравятся!)

Ладно, запускаем PS2232_Formatter_v2.9.0.6.exe и получаем до боли знакомое сообщение:

Приплыли.

Разбираем, смотрим – тут у нас PS2232BD-F и один чип Intel 29F32…. Дальше заклеено, невидно.

Phison MPALL 2.01.00 (MPALL_F1_7F_v201_00_DL07.exe) – если выбрать контроллер PS2251-32 вылетает с ошибкой FC Error (InitalPreformat 0x1084)

Пропал значек безопасного извлечения.  Перезагружаемся – не помогает. Смотрим чипгением:

Device Name: +[H:]+Çàïîìèíàþùåå óñòðîéñòâî äëÿ USB(USB DISK 30X USB Device)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 1D00

Serial Number: 5&&9D2A5B4&&0&&2

Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison

Chip Part-Number: UP13~19

Product Vendor: (N/A)

Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620

Заходим в управление (мой компьютер) находим диск “H” форматируем от туда в FAT 32.

Опа – флэшка работает на один раздел в 4 гига. Скорость записи правда ~1.5 mB/c.

Попытка №2

Phison MPTool MP2232 v1.11.0 (MP2233_F1_B4_V111_00.exe)

Не видит флэшку

Откатил систему «на сегодня» - помогло с появлением значка безопасного извлечения.

С определением «уже рабочей флэшки» не помогло. (Find device error) Хотя гет инфо даёт!

Переходим к Phison PS2231-UP12 (v1.89.00/F1_90_v189.exe)

Опять-же поиск спрятанной кнопки “Save AS” в настройках.

Но она уже флэшку задетектила и начала преформат!

Ошибка та-же (про неверные тайминги)

Форматируем, и опять все хорошо!

После этого попробовал Phison Preformat v.1.30 (Low Level Formating Quick) – прошло удачно.

А Phison PS22xx Formatter v2.10.0.2.exe – все также ругается про Return VIA RMA! :)

Нашёл еще одну Phison_UP13UP14UP12_V1.96

Пробую сразу с F2-версии (инишник сохранять строго qc.ini иначе не подхватит)

На дефолтных настройках ругается на «No Medium» Error 10 20

Переключил в “mode 3” – ругается на «Incorrect Free Size» Error 4A 11

Поставил режим совместимости с 2000-й – ошибка «No Drive Found»

Поставил режим совместимости с 98-й – ошибка «No Drive Found»

Убрал совместимость – опять ошибки 1020 и 4А11 – при одинаковых настройках!

3D 01 – Incorrect Flash Timing / Write Info Block error! (Если ставить галку на преформат)

Задолбался….

Качнул Apacer 8 Repair Utility

Отреагировали эти:

Apacer_Repair_v2.9.0.4 – ругнулась на инфоблок

Apacer_Repair_v2.9.1.1 – нашла, но подвисла при попытке форматировать , но после неё HP-шная утилита нашла немного больше места и форматнула на ура.

Apacer_Repair_v2.9.1.8A – отформатировала нормально в FAT32

Качаю у китайцев Phison 2232 v 1.02

F2    В “mode3”  выдала ошибку 50 20 «Format File System Error”» размер опять упал с 4042МБ до 3824МБ

HP-шная утилита запускалась с тормозами, но форматнула!

Скорость чуток возрасла 6 м/с чтение 2.5 – запись (не радует)

F1 позволила загрузить прошивку! Это чудо! Это первая физоновская утилита, которая разрешила залить прошивку в PS2232!

Ага – банан! Прошивка только для 2231! Это прожку глючит! (((

F1 выдала тоже-самое.

При попытке выставить mode 4 – ошибка про медиума. )))

Попробовал обмануть (дописал ручками в инишник

[Firmware]

ISP=1

Burner File=D:\Remont FLASH\Phison\Phison_PS2232 V1.02.00\BN206.BIN

Firmware Name=D:\Remont FLASH\Phison\Phison_PS2232 V1.02.00\FF0110D.BIN

Появилась новая ошибка:  12 12 «Flash Not Supported»